Утверждено

Решением Совета

НП «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ»

Протокол № 04/ЦЭО от «18» мая 2011 г.

Правила 2

НП «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ»

определения перечня мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической

эффективности

Москва, 2011 г.

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и положениями Устава Некоммерческого партнерства, по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих деятельность в области проведения энергетического обследования, «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ» (далее – Партнерство).

1.2 Настоящие Правила являются обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3 Порядок устанавливает приоритет выбора мероприятий из числа рекомендуемых типовых мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности.

2. Макет представления энергоэффективного проекта.

1. Наименование проекта:

- приводится наименование проекта, характеризующее суть рекомендуемого к внедрению мероприятия.

2. Цель проекта:

- формулируется основная цель проекта.

3. Описание существующего положения:

- описывается существующее положение в системе энергоснабжения/энергопотребления, где предполагается осуществить проект.

- приводятся причины, по которым необходимо осуществить проект.

- приводятся затраты энергоносителей при существующем положении.

4. Описание проекта:

- приводится описание технической сущности проекта.

- приводится описание принципа получения экономии энергоресурсов.

- приводится перечень основного оборудования, необходимого для выполнения проекта.

5. Расчет затрат на реализацию проекта.

Расчет затрат на реализацию проекта оформляется в виде таблицы.

| п/п | Статья расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы |  |
| 2 | Затраты на оборудование |  |
| 3 | Затраты на демонтаж старого оборудования |  |
| 4 | Затраты на монтаж нового оборудования |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы |  |
| 6 | Прочие расходы |  |
| 7 | Итого затраты |  |

6. Расчет экономии энергоресурсов и срока окупаемости проекта:

- приводится расчет потребление энергии после внедрения мероприятия;

- потребление энергии до внедрения мероприятия принимается из п. 3.

Расчет экономии энергоресурсов оформляется в виде таблицы.

| Потребление энергии до внедрения мероприятия |  | Потребление энергии после внедрения мероприятия |  | Экономия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| натур. ед. | тыс. руб. | натур. ед. | тыс. руб. | натур. ед. | тыс. руб. |

Производится расчет срока окупаемости проекта.

7. Календарный план работ по проекту.

Календарный план работ по проекту оформляется в виде таблицы.

| п/п | Наименование работ | Срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работ | окончания работ |  |
| 1 | Проектирование |  |  |  |
| 2 | Закупка оборудования |  |  |  |
| 3 | Демонтаж |  |  |  |
| 4 | Монтаж |  |  |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |

В таблице представлен типовой ряд энергосберегающих проектов:

Эффективность энергосберегающих мероприятий на промышленных

предприятиях

| п/п | Наименование мероприятия | Пределы годовой экономии, % |
| --- | --- | --- |
| Системы электроснабжения |  |  |
| 1. | Поддержание номинальных уровней напряжения в сетях | 1-2 на 1 % повышения напряжения выше Uном |
| 2. | Увеличение коэффициентов загрузки электроприемников с электродвигателями и трансформаторных подстанций и ограничение их холостого | 10-50 от потребляемой электроприемниками электроэнергии |
| 3. | Оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления электроэнергии хода | 10-20 |
| 4. | Экономичной работой трансформаторов считается их работа при загрузке 40-70% от номинальной мощности. Поэтому трансформаторы, работающие с загрузкой менее 40%, должны подлежать отключению и замене. |  |
| 5. | Значительное снижение потерь электрической энергии может быть достигнуто путем повышения коэффициента мощности за счет: - правильного выбора электродвигателей по мощности и типу; - перевода синхронных двигателей на работу с допустимым током перевозбуждения; - установки статических конденсаторов необходимой мощности и рационального их размещения у потребителей с большим потреблением реактивной мощности, конденсаторные установки должны работать в автоматическом режиме, обеспечивающем их частичное или полное отключение впровалы нагрузок. |  |
| 6. | Замена машинных преобразователей на полупроводниковые, которые имеют более высокий КПД | 14 - 17 |
| 7. | Блокировка работы вспомогательных механизмов в зависимости от работы основных агрегатов позволяет получить дополнительную экономию электроэнергии. |  |
| 8. | Своевременный ремонт и проверку контрольно-измерительных приборов, приборов учета электроэнергии. |  |
| 9. | Электросварка: - правильный выбор величины сварочного тока; - минимизация протяженности проводников вторичного контура, не допускать использование случайных проводников; - запрещение применения сварочных аппаратов для резки металлов; - отключение сварочных аппаратов от сети при перерывах в работе. |  |
| 10. | Применение частотно-регулируемых приводов для насосов, вентиляторов и компрессоров. |  |
| Системы освещения |  |  |
| 1. | Замена ламп накаливания газоразрядными типа ДРЛ, ДРИ, люминесцентными сокращает расход электроэнергии в 2,5—3 раза для получения той же освещенности. | 60-66 от потребления заменяемыми лампами накаливания |
| 2. | Переход на светильники с эффективными разрядными лампами | 20-80 |
|  | - использование энергоэкономичных ЛЛ | 10-15 |
|  | - использование КЛЛ (при прямой замене ЛН) | 75-80 40-60 |
|  | - замена ЛН на ЛЛ | 40-54 |
|  | - замена ЛН на МГЛ | 54-65 |
|  | - замена ЛН на НЛВД | 57-71 |
|  | - замена ЛЛ на МГЛ | 20-23 |
|  | - замена ДРЛ на МГЛ | 30-40 |
|  | - переход от ламп ДРЛ на лампы ДнаТ | 50 |
|  | - замена ДРЛ на НЛВД | 38-50 |
|  | - улучшение стабильности характеристик ламп (снижение коэффициента запаса (ОУ)) | 20-30 |
|  | - электромагнитных ПРА с пониженными потерями для ЛЛ повышает светоотдачу комплекта на 6-26 % | 30-40 |
|  | - применение электронных ПРА повышает светоотдачу комплекта на 14-55 % | 70 |
| 3. | Применение комбинированного (общего + локального) позволяет снизить интенсивность общего освещения. | 20-65 (в зависимости от размеров вспомогательной площади) |
| 4. | Применение световых приборов нужного конструктивного исполнения с повышенным эксплуатационным КПД – снижение коэффициента запаса (на 0,2-0,35) | 25-45 |
| 5. | Автоматическое поддержание заданного уровня освещённости с помощью частотных регуляторов питания люминесцентных ламп, частота которых пропорциональна требуемой мощности освещения. | до 25-30 |
| Системы теплоснабжения и теплопотребляющие установки |  |  |
| 1. | Децентрализация системы теплоснабжения с применением блочно-модульных котельных |  |
| 2. | Перевод системы отопления на дежурный режим в нерабочее время, праздничные и выходные дни. | 10-15 |
| 3. | Внедрение пофасадного регулирования системы отопления. | 2-3 |
| 4. | Установка регуляторов температуры теплоносителя на отопление. | около 15 |
| 5. | Установка теплоотражателя, представляющего собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стенкой. | 2-3 |
| 6. | Установка конденсатоотводчиков увеличивает КПД пароиспользующего оборудования, за счет уменьшения доли, пролетного пара. | 5-10 |
| 7. | Тепло вторичных энергоресурсов в т.ч. непрерывной продувки котлов и выпара из деаэратора можно использовать для нужд низкопотенциальных тепловых процессов: отопления вентиляции. горячего водоснабжения, получения холода. |  |
| 8. | Замена трубчатых теплообменников на пластинчатые и использование энергоэффективных радиаторов. | 5-10 |
| 9. | Использование пара вторичного вскипания в условиях открытых систем сбора конденсата | 5-8 |
| 10. | Использование вторичных энергоресурсов в горячей воде, сливаемой с охладительных устройств печей, теплообменных аппаратов, компрессоров и другого оборудования. | 3-5 |
| 11. | Утилизация отработанного пара в поверхностных теплообменниках (при условии загрязнения конденсата), или в смешивающем подогревателе. | 1–2 |
| 12. | Установка в теплообменных аппаратах конденсатоотводчика, позволяющего работать без переохлаждения конденсата позволяет сократить расход пара на установку в 4-6 раз. |  |
| 13. | Перевод отопительной системы, использующей в качестве теплоносителя пар на горячую воду. | 20-30 |
| 14. | Тепло вторичных энергоресурсов – отработанного пара молотов, паровых насосов, вулканизационного оборудования может быть использовано для нужд отопления, вентиляции, ГВС и получения холода. |  |
| Системы горячего водоснабжения (ГВС) |  |  |
| 1. | Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем ГВС и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением. | 5-10 % от потребления горячей воды |
| 2. | Оснащение систем ГВС счетчиками расхода горячей воды | 10-20 % от потребления горячей воды |
| 3. | Снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры | 10-20 % от потребления горячей воды |
| 4. | Своевременное устранение утечек | 5-10 % от потребления горячей воды |
| 5. | Установка рассекателей и автоматических вентилей |  |
| Системы вентиляции |  |  |
| 1. | Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные с более высоким КПД | 20-30 % от потребления ими электроэнергии |
| 2. | Применение частотного регулирования скорости вращения | 20-30 % |
| 3. | Регулирование подачи воздуходувок шиберами на всасывании вместо регулирования на нагнетании | до 15 % |
| 4. | Регулирование вытяжной вентиляции шиберами на рабочих местах вместо регулирования на нагнетании | до 10 % |
| 5. | Отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов и в нерабочее время | 10-50 % |
| 6. | Применение блокировки индивидуальных вытяжных систем | 20-30 % |
| 7. | Применение блокировки вентилятора воздушных завес с механизмами открывания дверей | до 70% от потребляемой ими электроэнергии |
| 8. | Систематическая очистка поверхностей нагрева калориферов | до 8-10 |
| 9. | Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха | 10-15 % |
| Системы кондиционирования |  |  |
| 1. | Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении | до 5 |
| 2. | Поддержание в рабочем состоянии регуляторов, поверхностей теплообменников и оборудования | 2-5 |
| Системы водоснабжения |  |  |
| 1. | Установка счетчиков расхода воды | до 20 % от объема потребления воды |
| 2. | Ликвидация утечек и бесцельного расхода воды в водопроводных сетях у потребителей. |  |
| 3. | Своевременный ремонт насосов, водо-запорной арматуры, кранов, сливных бачков. |  |
| 4. | Проведение периодического испытания сетей на утечку воды. |  |
| 5. | Внедрение оборотного водоснабжения снижает потребление свежей воды, позволяет получить экономию электрической энергии. | до 15-20 |
| 6. | Проверка и приведение параметров насосов в соответствие с характеристикой сети. |  |
| Системы воздухоснабжения |  |  |
| 1. | Периодические измерение расхода сжатого воздуха на утечки. Такой замер производится в нерабочее время, в обеденные перерывы, когда потребители сжатого воздуха не работают. |  |
| 2. | Плановые ремонты воздухораспределительной сети, компрессоров, потребителей сжатого воздуха |  |
| 3. | Установка самозапирающихся клапанов |  |
| 4. | Раздельная работа компрессоров на необходимые давления (при наличии пневмоприемников с различным давлением). |  |
| 5. | Соблюдение экономичных режимов работы компрессоров в зависимости от потребности сжатого воздуха. |  |
| Котельные |  |  |
| 1. | Составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и обслуживания оборудования и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением | 5-10 % от потребляемого топлива |
| 2. | Поддержание оптимального коэффициента избытка воздуха и хорошего смешивания его с топливом | 1-3 % |
| 3. | Установка водяного поверхностного экономайзера за котлом | до 5-6 % |
| 4. | Применение за котлоагрегатами установок глубокой утилизации тепла, установок использования скрытой теплоты парообразования уходящих дымовых газов (контактный теплообменник) | до 15 % |
| 5. | Повышение температуры питательной воды на входе в барабан котла | 2 % на каждые 10 °С |
| 6. | Подогрев питательной воды в водяном экономайзере | 1% на 6 °С |
| 7. | Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котла | до 10 % |
| 8. | Использование тепловыделений от котлов путем забора теплого воздуха из верхней зоны котельного зала и подачей его во всасывающую линию дутьевого вентилятора | 1-2 % |
| 9. | Теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С) | до 10 % |
| 10. | Перевод котельных на газовое топливо | в 2-3 раза снижается стоимость 1 Гкал |
| 11. | Установка систем учета расходов топлива, электроэнергии, воды и отпуска тепла | до 20 % |
| 12. | Автоматизация управления работой котельной | до 30 % |
| 13. | Применение частотного привода для регулирования скорости вращения насосов, вентиляторов и дымососов | до 30 % от электропотребления |
| 14. | Применение вакуумных деаэраторов позволяет снизить температуру питательной воды с 104 до 65-70 °С. | 5-15 |
| 15. | Установка обдувочных агрегатов для очистки наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов и котлов. | 1,5-2 |
| 16. | Установка утилизаторов тепла за топливоиспользующнми агрегатами, включая контактные водонагреватели. | 5-20 |
| 17. | Наладка водно-химического режима работы котлов с целью предотвращения загрязнения внутренних поверхностей нагрева. | 1,5-2 |
| 18. | Замена газогорелочных устройств, не прошедших госиспытаний и не имеющих сертификатов, на современные высокоэффективные сертифицированные и с гарантированной экологической чистотой выбросов по СО и NOX. | 5-10 |
| 19. | Применение современных изоляционных материалов для обмуровки газоиспользующего оборудования. | 1-3 |